Тема: Медико-санитарная подготовка. Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током.

Учебные вопросы:

1. Поражение электрическим током.

2. Первая помощи при поражении электрическим током.

1 учебный вопрос.

Спасение жизни человека, оказавшегося под напряжением, зависит от того, насколько быстро пострадавший будет освобожден от токоведущих частей.

Основные способы прекращения воздействия электрического тока: отключение участка электрической цепи или оборудования (рубильником); оттаскивание пострадавшего за одежду; снятие провода с тела; обрыв или перерубание проводов.

Освобождать пострадавшего следует осторожно, чтобы, во-первых, не нанести ему дополнительных травм и, во-вторых, не попасть под напряжение самому. В электроустановках напряжением выше 1кВ обязательно следует пользоваться диэлектрическими перчатками, ботами, штангами и клещами.

Ток силой 0,05 А, проходящий через организм человека, опасен для его жизни. Прикосновение к токонесущим деталям может вызвать ожог тела в месте прикосновения и даже паралич дыхательных органов и сердца. Степень поражения зависит от электрического сопротивления человеческого тела, которое в нормальном состоянии равняется нескольким десяткам тысяч Ом. В зависимости от влажности кожи, температуры кожи, величины поверхности соприкосновения с токонесущими деталями электрическое сопротивление человеческого тела изменяется от 500 Ом до 0,5 МОм. Поэтому напряжение даже в 40 В считается опасным для жизни.

Если время воздействия электрического тока на человека менее 0,1 с., то организм может выдержать ток в несколько ампер. Более длительное воздействие тока может привести к смерти. Для переменного тока промышленной частоты (50 Гц) безопасной величиной является ток силой 0,01 А. Ток силой 0,015 А вызывает у человека болезненные ощущения. Ток силой 0,05 А считается уже опасным для жизни, а ток силой 0,1 А приводит к смерти. Постоянный электрический ток безопасен до 0,05 А. Ток, частота которого выше 150-200 КГц, менее опасен для организма, чем ток промышленной частоты.

2 учебный вопрос.

Меры первой помощи: если пострадавший дышит и находится в сознании, то его следует уложить в удобное положение, расстегнуть на нем одежду и накрыть, обеспечив до прихода врача полный покой. Даже если человек чувствует себя удовлетворительно, нельзя позволять ему вставать, так как не исключена возможность последующего ухудшения его состояния.

Когда человек находится в бессознательном состоянии, но у него сохраняется устойчивое дыхание и пульс, следует дать ему понюхать нашатырный спирт, растереть одеколоном, обрызгать лицо водой и обеспечить покой до прихода врача. Местные повреждения следует обработать и закрыть повязкой, как при ожогах.

Если пострадавший дышит плохо или не дышит совсем, то следует немедленно приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Проводить их следует до тех пор, пока не появится самостоятельное дыхание. После того, как к пострадавшему придет сознание, его необходимо обильно напоить (вода, чай), но не следует давать алкогольные напитки и кофе. Больного следует тепло укрыть.

Домашнее задание (письменно в тетради):

1. От чего зависит спасение жизни человека оказавшегося под напряжением?

2. Какие основные способы прекращения воздействия электрического тока на пострадавшего?

3. Какой силы ток опасен для жизни человека?

4. Какие последствия может вызвать прикосновение человека к токонесущим деталям?

5. Какие факторы оказывают влияние на степень поражения человека эликтрическим током?

6. Какие меры первой помощи применяются после освобождения пострадавшего от действия тока?