Практическая работа № 15

Тема: Расчет численности рабочих цеха (участка).

Цель: овладеть методикой расчёта численности рабочих цеха (участка)

Исходные данные:

1.Программа ремонта локомотивов Мрем (см.  пр. раб. №8);

2. Трудоемкость на единицу ремонта на участке:Нт=5,77чел. × ч,

3.Количество ремонтируемых узлов на одном локомотиве, n =16 ед.

Порядок  выполнения

1. Определить годовую программу ремонта узлов участкаУгодед.по формуле (1):

Угод=Мрем×n,

где Мрем — программа ремонта локомотивов, учитывая объем, лок.;

n— количество ремонтируемых узлов или деталей на одном локомотиве.

2.Определить явочную численность производственных рабочихRявпо формуле (2):

| Rяв=Угод×НтFуч×К, | (2) |
| --- | --- |

где Угод – годовая программа ремонта узлов участка, ед;

Нт-трудоемкость выполнения ремонта на участке, чел. ×ч,

Fуч – годовой фонд рабочего времени одного рабочего, (1979 ч.);

К – коэффициент выработки нормы, равный 1,2.

3.2.Определить списочную численность производственных рабочихRсппо формуле (3):

| Rсп=Rяв×Кзам, | (3) |
| --- | --- |

где Rяв- явочная численность рабочих участка, чел;

Кзам – коэффициент замещения, равный 1,075.

Вывод.