9 Практическая работа № 9

Расчёт многоступенчатой передачи

9.1Теоретические положения

Большинство современных машин создается по схеме двигатель — передача — исполнительный орган машины (рисунок 1). Все двигатели для уменьшения массы, габаритов и стоимости выполняют быстроходными, поэтому непосредственное соединение двигателя с рабочим органом машины применяется крайне редко. Как правило, между двигателем и исполнительным органом машины устанавливают промежуточный механизм — передачу  (рисунок 1).

Рисунок 1– Схема машины

Механическими передачами называются мехамизмы, служащие для передачи механической с энергии на расстояние, как правило, с преобразованием скоростей и моментов, иногда с преобразованием вращательного движения в поступательное. Наиболее распространены передачи вращательного движения.

По принципу передачи движения от ведущего звена к ведомому передачи делятся на две группы: передачи трением — с непосредственным контактом жестких тел (фрикционные) и гибкойсвязью (ременные); передачи зацеплением — с непосредственным контактом твердых тел (зубчатые, винтовые и червячные) и гибкой   связью  (цепные,  зубчатым ремнем).

В каждой передаче различают два основных вала (рисунок 2): ведущий 1 (входной) и ведомый 2 (выходной). Передача, состоящая только из ведущего и ведомого звеньев, называется одноступенчатой. Параметры одноступенчатой передачи, относящиеся к ведущему звену (вал с насаженными на него зубчатыми колесами, шкивами и т. д.), снабжают индексом  «1»,  а  к  ведомому — «2».

Основные характеристики передачи:

– мощность Ptна ведущем и Р2ведомом валах, кВт;

–  угловая скорость ω 1 ведущего и ω2  ведомого валов, рад/с или частота вращения п1ведущего и п2ведомого валов, об/мин .

Рисунок 2–  Кинематические и силовые соотношения в передачах

– коэффициент полезного действия(КПД) передачи:

(1)

– окружная   скорость ведущего  или   ведомого  звена, м/с,

(2)

где   D—диаметр колеса, шкива, м.

При отсутствии скольжения окружные скорости обоих звеньев равны, т.е. V1= V2;

–окружная сила передачи, Н

(3)

– вращающий момент,  Нм

(4)

–вращающий момент на ведущем валу: ,                                                   (5)

– момент на ведомом валу : .                                                            (6)

При расчете передач часто пользуются зависимостью между вращающими моментами на валах. Эту зависимость получим, разделив выражение момента М2на М2:.                                                           (7)

где  и — передаточное число.

Передаточное число, определяется в направлении  потока мощности:

,                                                                    (8)

Передаточным отношением или передаточным числом называется отношение угловых скоростей или частот вращения ведущего и ведомого звеньев.  Передаточное число  обозначается через и :

,                                                                  (9)

Для зубчатой передачи, понижающей угловую скорость,  передаточное  число

,                                                                      (10)

где   z1—число   зубьев   шестерни   (зубчатое   колесо - с меньшим числом зубьев);

z2—число зубьев колеса (зубчатое колесо с большим  числом  зубьев).

Передачи для повышения угловой скорости (и<1) называют мультипликаторами или ускорителями. Передачи для понижения угловой скорости исполнительного органа (u>1) называют редукторами. Наибольшее распространение имеют понижающие передачи.

Если одной парой зубчатых колес нельзя обеспечить требуемое передаточное число, то применяют ряд последовательно соединенных одноступенчатых передач, так называемую многоступенчатую-передачу, для которой общее передаточное число определяется:

,                                                              (11)

где   и1 ,  и2,    ...,    ип— передаточные   числа   каждой ступени.

Общий  КПД многоступенчатой  передачи:

(12)

где η1, η2, …  ηn — КПД каждой кинематической пары

9.2Последовательность выполнения работы

Тема: Расчёт многоступенчатой передачи

Цель работы: научиться читать кинематическую схему многоступенчатой передачи, определять передаточное число многоступенчатой передачи, угловые скорости вращения всех валов привода, окружную скорость ременной передачи, вращающие моменты на валах.

Приспособления: линейка, карандаш, калькулятор, карточка задания.

Порядок выполнения работы:

- Начертить схему задания.

- Дать характеристику многоступенчатой передачи:

- Указать количество ступеней в приводе;

- Назвать механические передачи, из которых состоит привод;

- Указать количество валов привода.

3) Определить передаточные числа каждой ступени многоступенчатой передачи по формуле

,                                                                (13)

где   u12 – передаточное число одной ступени передачи;

z1 , z2  – число зубьев ведущего и ведомого колёс привода;

D1,  D2  – диаметр ведущего и ведомого шкивов ременной передачи, мм.

4) Определить передаточное число многоступенчатой передачи по формуле:

,                                                                    (14)

где    u12, u23  – передаточное число каждой ступени привода.

- Определить угловые скорости вращения валов многоступенчатой передачи, используя формулу передаточного числа:

,                                                  (15)

где    ω1,ω2 – угловые скорости ведущего и ведомого валов, рад/c;

n1 , n2  – частоты вращения ведущего и ведомого валов, об/мин;

6)   Выполнить проверку, используя величину угловой скорости выходного вала многоступенчатой передачи, по формуле:

,                                                                        (16)

7)  Для кинематической схемы, в состав которой входит ременная передача,
определить величину окружной скорости. Для этого:

7.1  Выбрать шкив, ведущий или ведомый, параметры которого будем использовать при определении окружной скорости;

7.2 Пересчитать величину угловой скорости выбранного шкива из об/мин в рад/с по формуле:

,                                                                     (17)

7.3 Пересчитать радиус выбранного шкива из миллиметров в метры;

7.4  Определить величину окружной скорости по формуле:

(18)

8)  Определим вращающие моменты на валах, потери на трение не учитываем

,                                                                    (19)

где   Р – мощность, кВт.

9)  Проверим определение вращающего момента третьего вала

(20)

где   uобщ =u13 – передаточное число всей передачи.

10)  Анализ результатов и выводы.

9.3  Пример выполнения ПР-9

Тема: расчет многоступенчатой передачи.

Цель работы:научиться читать кинематические схемы многоступенчатой передачи, определять передаточное число многоступенчатой передачи, угловые скорости вращения всех валов привода, окружную скорость ременной передачи, вращающие моменты на валах.

Приспособления: линейка, карандаш, калькулятор, карточка задания.

Задание: для механической передачи изображенной на рисунке 3 определить  передаточное число,  угловые скорости вращения всех валов привода, окружную скорость ременной передачи, вращающие моменты на валах. Мощность двигателя Рдв= 7.5кВт, частота вращения вала двигателя n=1500об/мин, число зубьев зубчатой передачи: z3= 25, z4= 100, диаметры шкивов ременной передачи: D1= 115мм,  D2= 345мм

Рисунок 3  –  Двухступенчатый привод

Ход работы:

- Характеристика многоступенчатой передачи:

Двухступенчатая передача состоит из ременной передачи и цилиндрического редуктора с прямозубыми зубчатыми колесами.

Три вала передачи обозначим на схеме– I, II, III .

- Определим передаточное число первой ступени – ременной передачи

,

- Определим передаточное число второй ступени – цилиндрической  зубчатой передачи

,

- Определим общее передаточное число привода

,

- Определим угловую скорость вала двигателя

,

- Находим частоту вращения и угловую скорость второго вала

,

,

- Находим частоту вращения и угловую скорость третьего вала

,

,

- Проверка

Проверим частоту вращения и угловую скорость третьего вала

,

,

Значит решение верно.

9) Определить величину окружной скорости ременной передачи по формуле:

10) Определим вращающие моменты на валах, потери на трение не учитываем, тогда  Р1= Р2 = Р3=Рдв.

,

,

,

11) Проверим определение вращающего момента третьего вала

Погрешность незначительная, решение верно.

- Анализ результатов и выводы:

На выходном валу редуктора угловая скорость уменьшается, а вращающий момент увеличивается в 12 раз: ω3=13 рад/с, М3 = 577Нм  .

Контрольные вопросы

1) Что такое механическая передача?

2) Что такое одноступенчатая передача?

3) Что такое многоступенчатая передача?

4) Что такое передаточное число и что оно показывает?

5) Что такое редуктор и мультипликатор?

4 Задание к ПР-9

Исходные данные для каждого варианта студенты выбирают по таблице 1 и в соответствии с рисунком 4.

Тема: Расчет многоступенчатой передачи.

Задание: для механической передачи изображенной на рисунке 4 определить  передаточное число,  угловые скорости вращения всех валов привода, окружную скорость ременной передачи, вращающие моменты на валах.

Рисунок 4 –   Схемы заданий к ПР–9

Таблица 1– Исходные данные к ПР-9

| № вар | № схемы | Рдв, кВт | n, об/мин | D1,мм | D2, мм | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 8.5 | 950 | – | – | 21 | 63 | 24 | 48 |
| 2 | 2 | 9.6 | 950 | 100 | 180 | – | – | 27 | 54 |
| 3 | 3 | 8.4 | 1450 | – | – | 19 | 38 | 25 | 75 |
| 4 | 4 | 6.6 | 950 | – | – | 20 | 40 | 15 | 45 |
| 5 | 5 | 3.5 | 1000 | 80 | 160 | – | – | 21 | 63 |
| 6 | 6 | 3.6 | 1440 | – | – | 31 | 62 | 18 | 36 |
| 7 | 7 | 4.8 | 750 | – | – | 20 | 50 | 20 | 54 |
| 8 | 8 | 4.2 | 720 | – | – | 19 | 57 | 32 | 64 |
| 9 | 9 | 3.0 | 970 | – | – | 30 | 75 | 19 | 38 |
| 10 | 10 | 2.4 | 710 | – | – | 40 | 80 | 25 | 50 |
| 11 | 1 | 2.4 | 710 | – | – | 25 | 50 | 17 | 34 |
| 12 | 2 | 8.5 | 950 | 36 | – | – | – | 24 | 48 |
| 13 | 3 | 9.6 | 950 | 108 | – | 24 | 48 | 21 | 63 |
| 14 | 4 | 8.4 | 1450 | – | – | 27 | 54 | 20 | 40 |
| 15 | 5 | 6.6 | 950 | 40 | 100 | – | – | 19 | 57 |
| 16 | 6 | 3.5 | 1000 | – | – | 33 | 69 | 22 | 44 |
| 17 | 7 | 3.6 | 1440 | – | – | 19 | 38 | 30 | 81 |
| 18 | 8 | 4.8 | 750 | – | – | 17 | 51 | 35 | 70 |
| 19 | 9 | 4.2 | 720 | – | – | 28 | 84 | 20 | 44 |
| 20 | 10 | 3.0 | 970 | – | – | 21 | 63 | 28 | 56 |
| 21 | 1 | 8.4 | 1450 | – | – | 30 | 90 | 20 | 50 |
| 22 | 2 | 6.6 | 750 | 120 | 240 | – | – | 30 | 66 |
| 23 | 3 | 3.5 | 1000 | – | – | 27 | 54 | 20 | 56 |
| 24 | 4 | 3.6 | 1440 | – | – | 30 | 75 | 16 | 32 |
| 25 | 5 | 4.8 | 750 | 30 | 90 | – | – | 30 | 96 |
| 26 | 6 | 4.2 | 720 | – | – | 27 | 54 | 32 | 64 |
| 27 | 7 | 3.0 | 970 | – | – | 21 | 42 | 26 | 78 |
| 28 | 8 | 2.4 | 710 | – | – | 26 | 52 | 31 | 62 |
| 29 | 9 | 8.5 | 950 | – | – | 18 | 54 | 40 | 72 |
| 30 | 10 | 9.6 | 950 | – | – | 40 | 100 | 20 | 60 |
| 31 | 1 | 2.2 | 1500 | – | – | 25 | 75 | 19 | 57 |
| 32 | 2 | 3.2 | 1450 | 150 | 450 | – | – | 22 | 60 |
| 33 | 3 | 4.2 | 1500 | – | – | 20 | 60 | 34 | 102 |
| 34 | 4 | 3.2 | 900 | – | – | 15 | 60 | 20 | 100 |