Лабораторная работа № 2

Определение параметров зубчатых колёс по их замерам

- Теоретические положения

Зубчатая передача относится к передачам зацеплением с непосредственным контактом пары зубчатых колес.

Достоинства:

– высокая нагрузочная способность;

– малые габариты;

– большая надежность и долговечность;

– постоянство передаточного числа;

– высокий КПД;

–простота в эксплуатации.

Недостатки:

– повышенные требования к точности изготовления и монтажа;

– шум при больших скоростях;

– высокая жесткость, не позволяющая компенсировать динамические нагрузки.

Зубчатые передачи – это самый распространенный вид механических передач в машиностроении и приборостроении.

Они классифицируются по следующим признакам:

а) по взаимному расположению геометрических осей валов – с параллельными осями (цилиндрические), с пересекающимися осями (конические), со скрещивающимися осями (цилиндрические винтовые, конические гипоидные);

б) в зависимости от взаимного расположения зубчатых колес – с внешним и внутренним зацеплением;

в) по расположению зубьев на поверхности колес – прямозубые, косозубые, шевронные, с круговым зубом;

д) по форме профиля зуба – с эвольвентными зубьями и с зубьями, очерченными дугами окружностей (передача Новикова);

е) по конструктивному исполнению – открытые (не защищены от влияния внешней среды) и закрытые передачи (изолированные от внешней среды).

Практическое применение получило эвольвентное зацепление благодаря технологичности и достаточно высокой несущей способности. Рабочими профилями зубьев колес служит эвольвента.

Геометрические параметры зубчатых передач (рисунок 1):

Межосевое расстояние  aw– это расстояние между центрами вращения двух сцепляющихся колес.

Начальные окружности  – это сопряженные окружности двух сцепляющихся колес, их диаметры обозначаются dw.

Делительная окружность получается при зацеплении колеса со стандартной рейкой. Для большинства зубчатых передач начальные и делительные окружности совпадают. Делительная окружность делит зуб на две части: головку и ножку. Диаметр делительной окружности обозначается d.

Окружность вершин зубьев – это окружность, ограничивающая высоту зубьев; ее диаметр обозначается da.

Окружность впадин зубьев – это окружность, ограничивающая глубину впадин; ее диаметр обозначается df.

Шаг зацепления p– это расстояние между двумя одноименными профилями соседних зубьев по делительной окружности:

,                                                         (1)

где  s – толщина зуба, мм;

е – ширина впадины, мм.

На делительной окружности толщина зуба и ширина впадины равны между собой.

Основным параметром зубчатых колес является модуль зацепления.

Модуль m – это часть делительного диаметра, приходящаяся на один зуб:

,                                                              (2)

где  z – число зубьев колеса.

Для обеспечения взаимозаменяемости модули зубьев цилиндрических колес стандартизированы. Значение модулей по СТ СЭВ 310–76  m (мм): 0,5…1,0*; 1,125; 1,25*; 1,375; 1,5*; 1,75; 2,0*; 2,25; 2,5* 2,75; 3,0*; 3,5; 4,0*; 4,5; 5,0*; 5,5; 6,0*; 7,0; 8,0*; 9,0; 10,0*; …. Обозначение ”*” указывает на предпочтительные значения.

Высота зуба h – это расстояние между окружностями вершин и впадин зубьев:

,                                                       (3)

где  ha – высота головки зуба, мм ;

hf – высота ножки зуба, мм.

Рисунок 1 – Геометрия цилиндрической передачи

- Последовательность выполнения лабораторной работы №2 (ЛР–2)

Тема: Определение параметров зубчатых колес по их замерам.

Цель работы: Ознакомление с конструкцией зубчатого колеса, определение основных геометрических параметров и выполнение эскиза колеса.

Приспособления: зубчатое колесо, измерительный инструмент, чертежные принадлежности.

Порядок проведения работы:

- Произвести замеры параметров зубчатого колеса. Результаты занести

в таблицу 1.

- Определить расчетные значения параметров. Результаты занести в

таблицу 1.

- Выполнить эскиз колеса. Пример выполнения эскиза дан в приложении А.

Таблица 1 – Экспериментальные и расчетные значения параметров колеса

| Наименование параметров | Обозна-чение | Расчетная формула | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев | z | подсчитать |  |
| Диаметр окружности выступов измеренный, мм | da | измерить |  |
| Расчетный модуль, мм | m’ |  |  |
| Модуль по СТ СЭВ 310–76, мм | m | – | округлить до ближайшего значения по СТ СЭВ |
| Диаметр окружности выступов расчетный, мм | da |  |  |
| Диаметр делительный | d |  |  |
| Диаметр окружности впадин, мм | df |  |  |
| Высота головки зуба, мм | ha |  |  |
| Высота ножки зуба, мм | hf |  |  |
| Окружной шаг, мм | P |  |  |
| Ширина зубчатого венца, мм | b | измерить |  |

Контрольные вопросы:

- Назвать достоинства и недостатки зубчатых передач.

- Классификация зубчатых передач.

- Дать определение модуля зубчатой передачи.

- Назвать основные параметры зубчатой передачи.

Приложение А- Образец выполнения эскиза зубчатого колеса