## Лекция№1: «Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы» (для студентов техникума)

### Введение

Железнодорожный транспорт — одна из ключевых отраслей транспортной системы России. Он обеспечивает перевозку огромных объёмов грузов и пассажиров, связывает отдалённые регионы, поддерживает работу промышленности и торговли. Для будущих специалистов железнодорожного профиля важно понимать не только устройство и эксплуатацию техники, но и роль железных дорог в экономике страны, а также уметь оценивать эффективность их работы через систему показателей.

## Значение железнодорожного транспорта

### Экономическое значение

Железные дороги — основа транспортной инфраструктуры для массовых перевозок на большие расстояния. Они особенно эффективны при транспортировке тяжёлых и объёмных грузов: угля, руды, леса, строительных материалов, нефтепродуктов.

Пример: доставка угля из Кузбасса на электростанции Урала и в центральные регионы страны экономически выгоднее именно по железной дороге: себестоимость перевозки тонны груза на сотни километров здесь ниже, чем при использовании автомобильного транспорта.

### Территориальное и социальное значение

Огромные расстояния и сложные климатические условия России делают железнодорожный транспорт незаменимым: он работает круглогодично и практически не зависит от погоды. Железные дороги «стягивают» страну, обеспечивая связь между европейской частью, Уралом, Сибирью и Дальним Востоком.

Пример: Транссибирская магистраль — одна из самых длинных железнодорожных линий в мире. Она не только перевозит грузы между востоком и западом страны, но и формирует транзитный коридор для международных перевозок между Азией и Европой.

### Промышленное и логистическое значение

На крупных предприятиях и в добывающих отраслях железнодорожный транспорт часто интегрирован в технологический цикл: подъездные пути заводов, шахт, портов позволяют подавать сырьё и вывозить готовую продукцию без лишних перегрузок.

Пример: металлургический комбинат получает руду и кокс по железной дороге, а затем отправляет готовую сталь и прокат тем же способом. Такая схема снижает потери, ускоряет оборот вагонов и делает производство более ритмичным.

### Оборонительное и стратегическое значение

В чрезвычайных ситуациях и в военное время железные дороги обеспечивают быструю переброску войск, техники и грузов. Развитая сеть путей, возможность работы в сложных условиях и высокая пропускная способность делают их критически важным элементом национальной безопасности.

### Экологическое значение

По сравнению с автомобильным транспортом, железнодорожный имеет более низкие удельные выбросы на тонно-километр. Электрифицированные линии дополнительно снижают нагрузку на атмосферу в крупных городах и промышленных узлах.

## Основные показатели работы железнодорожного транспорта

Показатели позволяют объективно оценивать работу железных дорог, планировать развитие инфраструктуры и повышать эффективность перевозок.

### Объём перевозок (отправление грузов)

Это количество груза, отправленного за определённый период (обычно за год), измеряется в тоннах (т). Показатель отражает спрос на перевозки и загрузку сети.

Пример: если на станции за месяц отправили 50 000 т угля, это напрямую влияет на потребность в вагонах, локомотивах и пропускной способности участка.

### Грузооборот

Грузооборот — это произведение массы перевезённого груза на расстояние перевозки, измеряется в тонно-километрах (т·км). Он показывает «работу» транспорта с учётом дальности.

Формула:
Грузооборот =∑(масса груза × расстояние перевозки)

Пример: 10 000 т груза перевезены на 500 км:
10 000×500=5 000 000 т·км.
Этот показатель важен для оценки нагрузки на инфраструктуру и планирования тяги.

### Пассажирооборот

Аналогичен грузообороту, но для пассажиров. Измеряется в пассажиро-километрах (пасс·км) и показывает суммарную дальность поездок.

Пример: 200 000 пассажиров проехали в среднем по 200 км:
200 000×200 = 40 000 000 пасс·км.

### Грузонапряжённость

Характеризует нагрузку на 1 км железнодорожной линии. Рассчитывается как грузооборот, приходящийся на 1 км эксплуатационной длины пути (т·км/км).

Значение: помогает выявлять «узкие места» сети, где требуется усиление пути, строительство вторых путей или модернизация станций.

### Оборот вагона

Оборот вагона — это время от окончания одной погрузки до окончания следующей погрузки того же вагона (в сутках). Это ключевой качественный показатель работы всей системы.

Почему важен: чем быстрее оборачивается вагон, тем меньше нужно вагонов для выполнения заданного объёма перевозок и тем выше эффективность использования парка.

Пример: если оборот вагона сократился с 7 до 6 суток, то при том же объёме перевозок потребуется на ~14 % меньше вагонов.

### Производительность труда

Показывает, сколько транспортной работы (в т·км, пасс·км или приведённых т·км) приходится на одного работника. Это важный экономический показатель, отражающий эффективность организации труда.

### Себестоимость перевозок

Себестоимость — отношение эксплуатационных расходов к объёму выполненной транспортной работы. Снижение себестоимости — одна из главных задач управления транспортом.

Пример: электрификация участка и применение более мощных локомотивов могут снизить расход топлива и затраты на тягу, что уменьшает себестоимость перевозок.

### Доходность и прибыль

Доходность — это отношение доходов от перевозок к объёму работы. Прибыль — разница между доходами и расходами. Эти показатели важны для финансовой устойчивости перевозчика и обоснования инвестиций.

## Практические примеры для студентов

- Расчёт грузооборота.
На участке перевезли:

  - 3 000 т на 200 км;

  - 5 000 т на 350 км.
Грузооборот:
(3 000×200)+(5 000×350)=600 000+1 750 000=2 350 000т·км.
Такой расчёт студенты могут выполнять при анализе отчётности станции или участка.

- Анализ оборота вагона.
Если на станции фиксируется увеличение оборота вагона, это сигнал о возможных проблемах: задержках на стыках, нехватке локомотивов, перегрузке сортировочных станций.

Студент, знакомый с этим показателем, сможет правильно интерпретировать ситуацию и предложить меры по оптимизации.

- Сравнение видов транспорта.
При выборе способа доставки груза (железнодорожный или автомобильный) используют сравнение по себестоимости, срокам и объёму. Например, для перевозки 1 000 т щебня на 400 км железная дорога обычно выгоднее из-за низкой стоимости на дальние расстояния и возможности использовать специализированные полувагоны.

## Заключение

Железнодорожный транспорт играет фундаментальную роль в экономике и инфраструктуре России: он связывает регионы, поддерживает промышленность, обеспечивает стратегическую устойчивость и предлагает экономически эффективные решения для массовых перевозок. Система показателей (объём перевозок, грузооборот, оборот вагона, себестоимость и др.) позволяет объективно оценивать работу отрасли, выявлять проблемы и планировать развитие. Для студентов техникума понимание этих показателей — важный шаг к профессиональной компетентности: именно на их основе строятся графики движения, планы перевозок и инвестиционные проекты.