# Лекция: «Классификация грузовых станций: сортировочная, участковая, промежуточная, грузовая»

## Цели лекции

Учебная цель: сформировать у обучающихся чёткое представление о классификации железнодорожных станций, их назначении, выполняемых операциях и принципиальных различиях между сортировочными, участковыми, промежуточными и грузовыми станциями; изучить основные виды работ, выполняемых работниками вагонного хозяйства на станциях различных типов.

Развивающая цель: развить способность анализировать технологические процессы на железнодорожных станциях, понимать взаимосвязь между типом станции и объёмом работ вагонного хозяйства; сформировать умение определять, какие именно вагонные операции выполняются в зависимости от характера и назначения станции.

Воспитательная цель: воспитать понимание того, что работа каждого типа станции — это звено единой цепи перевозочного процесса, и от качества работы вагонников на любой станции зависит безопасность движения поездов в целом; сформировать чувство профессиональной ответственности и осознания своей роли в обеспечении надёжности железнодорожного транспорта.

## 1. Общее определение станции

Железнодорожная станция — это раздельный пункт, имеющий путевое развитие, позволяющее производить операции по приёму, отправлению, скрещению и обгону поездов, а также операции по приёму и выдаче грузов, обслуживанию пассажиров, формированию и расформированию составов, ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава.

Ключевое слово в определении — раздельный пункт. Это значит, что станция делит железнодорожную линию на перегоны. За пределами станции движение поездов осуществляется по перегонам, а на станции — по установленным маршрутам с соблюдением signalling и специальных правил.

Станция — это не просто «остановка». Это сложный технологический комплекс, где сходятся операции разных служб: движения, вагонной, грузовой, пассажирской, пути, сигнализации и связи. От того, какой объём и характер работ выполняется на станции, зависит её классификация.

## 2. Классификация станций по характеру работы

Все железнодорожные станции по основному характеру работы делятся на следующие типы:

| Тип станции | Основное назначение | Основные операции |
| --- | --- | --- |
| Сортировочная | Формирование и расформирование поездов | Переработка вагонопотоков, формирование составов назначением на другие сети |
| Участковая | Обработка поездов в пределах участка | Сменa локомотивов, локомотивных бригад, мелкое расформирование, обработка транзитных поездов |
| Промежуточная | Скрещение и обгон поездов, работа с местными вагонами | Приём и отправление поездов, погрузка-выгрузка местных грузов |
| Грузовая | Погрузка, выгрузка, переработка грузов | Грузовые операции, подача-уборка вагонов на грузовые фронты |

Рассмотрим каждый тип подробно.

## 3. Сортировочная станция

### Назначение

Сортировочная станция — это крупный узел, предназначенный для массовой переработки вагонопотоков: расформирования прибывающих поездов на отдельные вагоны (или группы вагонов) и формирования из них новых составов по сетевым назначениям.

Это «сердце» сети — именно здесь происходит распределение вагонов по назначениям. Если сравнить железнодорожную сеть с кровеносной системой, то сортировочные станции — это узлы, где потоки перераспределяются.

### Особенности

- Громадное путевое развитие: парк приёма, сортировочный парк (горка), парк отправления, транзитные парки.

- Сортировочная горка — основной технологический инструмент. Вагоны скатываются с горки под действием силы тяжести и направляются на пути сортировочного парка по назначениям.

- Перерабатывают от 3000 до 8000 и более вагонов в сутки (крупнейшие — до 12 000).

- На сортировочных станциях обычно есть локомотивные и вагонные депо.

- Как правило, располагаются на стыках крупных железнодорожных направлений, в узлах, у выходов из промышленных районов.

### Основные операции

- приём и расформирование прибывающих поездов;

- формирование новых составов по плану формирования;

- технический осмотр вагонов в парках приёма и отправления;

- ремонт вагонов (текущий отцепочный и безотцепочный);

- смена локомотивов и локомотивных бригад;

- сменa поездных бригад;

- коммерческий осмотр вагонов и грузов;

- документальное оформление перевозок.

### Примеры

Крупнейшие сортировочные станции России: Москва-Сортировочная, Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, Екатеринбург-Сортировочный, Инская (Новосибирск), Кочетовка (Мичуринск), Бекасово-Сортировочное.

## 4. Участковая станция

### Назначение

Участковая станция — это раздельный пункт, обслуживающий прилегающие участки и обеспечивающий смену локомотивов и локомотивных бригад, а также небольшую переработку местного вагонопотока.

Если сортировочная станция перерабатывает вагонопоток массово, то участковая делает это в ограниченном объёме — преимущественно для местных нужд участка.

### Особенности

- Располагаются на стыках участков обращения локомотивов (обычно через 150–250 км).

- Имеют приёмо-отправочные парки, сортировочно-отправочный парк, локомотивное депо (основное или оборотное), вагонное депо или ПТО.

- Перерабатывают преимущественно участковые и сборные поезда, а также транзитные поезда без переработки.

- На участковой станции есть экипировка локомотивов, сменa бригад, подготовка вагонов к перевозкам.

### Основные операции

- приём и отправление транзитных поездов без переработки;

- смена локомотивов и локомотивных бригад;

- расформирование сборных и участковых поездов;

- формирование участковых и сборных поездов;

- технический осмотр и ремонт вагонов (ПТО);

- экипировка локомотивов;

- грузовые операции (в ограниченном объёме);

- пассажирские операции.

### Отличие от сортировочной

| Параметр | Сортировочная | Участковая |
| --- | --- | --- |
| Объём переработки | 3000–12 000 вагонов/сутки | 500–2000 вагонов/сутки |
| Наличие горки | Как правило, есть | Не всегда |
| Тип перерабатываемых поездов | Все категории | Преимущественно участковые и сборные |
| Назначение формируемых поездов | Сетевое (далёкие назначения) | В пределах участка |
| Локомотивное депо | Обычно основное | Основное или оборотное |

## 5. Промежуточная станция

### Назначение

Промежуточная стан — это раздельный пункт, предназначенный в первую очередь для скрещения (встречи) и обгона поездов на однопутных и двухпутных участках, а также для выполнения небольших грузовых операций с местными вагонами.

### Особенности

- Располагаются между участковыми станциями, примерно через 20–40 км друг от друга.

- Сравнительно небольшое путевое развитие: 2–5 путей, иногда с тупиковым грузовым двором.

- Нет локомотивных и вагонных депо (вагонные операции ограничены техническим осмотром транзитных поездов, если предусмотрено).

- Обслуживают преимущественно местные потребности: небольшие грузовые дворы, подъездные пути предприятий, пассажирские остановки.

### Основные операции

- скрещение и обгон поездов;

- приём и отправление поездов с остановкой или без остановки;

- погрузка и выгрузка грузов небольшого объёма;

- посадка и высадка пассажиров;

- прицепка и отцепка вагонов к сборным поездам;

- оформление перевозочных документов на местные грузы;

- технический осмотр транзитных поездов (только при проходе с остановкой).

### Отличие от участковой

Промежуточная станция принципиально проще участковой: нет локомотивного депо, нет массовой переработки вагонов, нет экипировки локомотивов. Главная функция — пропуск поездов по графику и обслуживание местной работы в минимальном объёме.

## 6. Грузовая станция

### Назначение

Грузовая станция — это станция, специализированная на выполнении грузовых операций: приёме, погрузке, выгрузке, выдаче и переработке грузов, а также на обслуживании подъездных путей промышленных предприятий.

### Особения

- Располагаются в крупных промышленных и административных центрах, портах, в районах добычи полезных ископаемых.

- Имеют обширный грузовой двор: крытые склады, открытые площадки, контейнерные площадки, повышенные пути для сыпучих грузов, эстакады для налива-слива.

- Могут специализироваться по роду грузов: наливные (нефтяные), навалочные (угол, руда), контейнерные, тарно-штучные.

- Имеют большое число подъездных путей к предприятиям.

- Часто работают с местными вагонами: подача на грузовые фронты, уборка после выгрузки/погрузки.

### Основные операции

- приём грузов к перевозке и выдача прибывших грузов;

- погрузка и выгрузка вагонов;

- сортировка, перегрузка, хранение грузов;

- подача вагонов на грузовые фронты и подъездные пути;

- уборка вагонов после грузовых операций;

- взвешивание, пломбирование, оформление документов;

- технический осмотр вагонов перед погрузкой и после выгрузки;

- подготовка вагонов под погрузку (очистка, промывка, ремонт).

## 7. Сравнение всех типов станций

| Параметр | Сортировочная | Участковая | Промежуточная | Грузовая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главная функция | Переработка вагонопотока | Смена локомотивов, обработка участка | Скрещение/обгон, местная работа | Грузовые операции |
| Объём путевого развития | Очень большой | Средний | Малый | Средний / большой (грузовой двор) |
| Сортировочная горка | Обычно есть | Редко | Нет | Нет |
| Локомотивное депо | Как правило, основное | Основное или оборотное | Нет | Нет (реже оборотное) |
| Вагонное депо / ПТО | Есть | Есть | Нет (осмотр при необходимости) | Есть (ПТО, ВЧДэ) |
| Грузовые операции | Минимальные | Ограниченные | Небольшие | Основные |
| Расстояние между ними | Определяется схемой сети | 150–250 км | 20–40 км | По расположению грузовых центров |

## 8. Работа вагонников на станциях

Вы, как будущие вагонники, будете работать на станциях разных типов, и характер ваших обязанностей будет зависеть от того, какая перед вами станция.

### Общие задачи вагонного хозяйства

Работники вагонного хозяйства (осмотрщики-ремонтники вагонов, осмотрщики вагонов, слесари по ремонту подвижного состава) обеспечивают техническую готовность вагонов к безопасному следованию в поездах. Это значит:

- контроль технического состояния вагонов в поездах, проходящих через станцию;

- выявление и устранение неисправностей;

- обеспечение сохранности перевозимых грузов;

- подготовка вагонов к перевозкам (после выгрузки, перед погрузкой).

### На сортировочной станции

- Технический осмотр вагонов в парке приёма — до расформирования поезда. Цель — выявить вагоны с неисправностями, требующими ремонта или отцепки.

- Безотцепочный ремонт вагонов прямо в парке — мелкие неисправности устраняются без отцепки от состава.

- Отцепочный ремонт — неисправные вагоны направляют на ремонтные пути или в депо.

- Осмотр и ремонт в парке отправления — после формирования нового состава вагонники проверяют его готовность к движению.

- Объём работы максимальный: через станцию проходят тысячи вагонов ежедневно.

- На сортировочных станциях обычно размещается вагонное депо (ВЧД) — крупное предприятие с мастерскими, ремонтными путями, оборудованием.

### На участковой станции

- Технический осмотр транзитных поездов — проверка вагонов в поездах, проходящих со сменой локомотива. Вагоны осматриваются на ходу или при остановке.

- Безотцепочный ремонт — выявленные мелкие неисправности устраняются прямо у платформы или в парке.

- Осмотр и подготовка участковых и сборных поездов — после формирования.

- На участковой станции может быть ПТО (пункт технического обслуживания) или ВЧДэ (вагонное депо эксплуатационное) — структура проще, чем на сортировочной.

- Объём работы средний, но ответственность высока: через участковую станцию поезда проходят регулярно, и любой пропущенный дефект может проявиться на перегоне.

### На промежуточной станции

- Вагонные операции минимальны. Чаще всего — только осмотр вагонов в поездах, проходящих с остановкой (если это предусмотрено технологическим процессом).

- Постоянного ПТО обычно нет. Вагонники могут выезжать с участковой станции для осмотра или ремонта по вызову.

- Если на промежуточной станции есть грузовые операции — вагонники проверяют вагоны перед погрузкой и после выгрузки.

- Объём работы небольшой, но может потребоваться работа в сборном поезде: осмотр прицепляемых/отцепляемых вагонов.

### На грузовой станции

- Подготовка вагонов под погрузку — после выгрузки вагон осматривают, при необходимости очищают, промывают, ремонтируют.

- Технический осмотр гружёных вагонов перед отправлением — подтверждение, что вагон исправен и безопасен для следования.

- Осмотр порожних вагонов перед подачей под погрузку.

- Ремонт — безотцепочный и отцепочный, в зависимости от оснащённости станции.

- На грузовой станции может быть контрольный пункт (КП), ПТО или вагонное депо (если станция крупная).

- Работа вагонников на грузовой станции тесно связана с грузовой и коммерческой службой: вместе они обеспечивают сохранность груза и безопасность перевозки.

### Краткое сравнение работы вагонников

| Станция | Что делает вагонник |
| --- | --- |
| Сортировочная | Осмотр в парках приёма и отправления, безотцепочный и отцепочный ремонт, подготовка к формированию |
| Участковая | Осмотр транзитных и местных поездов, безотцепочный ремонт, подготовка поездов своего формирования |
| Промежуточная | Осмотр вагонов в проходящих поездах (при необходимости), проверка местных вагонов под погрузку/после выгрузки |
| Грузовая | Подготовка вагонов под погрузку, осмотр после выгрузки, ремонт, обеспечение сохранности грузов |

## 9. Краткие выводы

- Все железнодорожные станции классифицируются по характеру работы на сортировочные, участковые, промежуточные и грузовые — у каждой своё назначение и свой набор операций.

- Сортировочная — переработка вагонопотока, участковая — обслуживание участка, промежуточная — пропуск поездов, грузовая — работа с грузами.

- Работа вагонного хозяйства есть на каждой станции, но объём и характер зависят от типа станции: от массового осмотра и ремонта на сортировочных до точечного контроля на промежуточных.

- Для вас, будущих вагонников, важно понимать, где и какие операции вам предстоит выполнять — это поможет быстрее адаптироваться на рабочем месте и осознать свою роль в общем технологическом процессе железнодорожного транспорта.

## Контрольные вопросы для закрепления

- Дайте общее определение железнодорожной станции. Что означает термин «раздельный пункт»?

- Чем сортировочная станция отличается от участковой по объёму переработки и типу формируемых поездов?

- Какие основные операции выполняются на грузовой станции и в чём их отличие от операций на промежуточной станции?

- Перечислите виды работ, которые выполняют вагонники на сортировочной станции, и сравните с работой на участковой станции.

- Почему на промежуточной станции объём вагонных работ минимален? В каких случаях вагонник на ней всё же может потребоваться?

- Какой тип станции, по вашему мнению, наиболее сложен для работы вагонника и почему?