# Лекция: «Габариты на железнодорожном транспорте»

## Цели занятия

Учебная цель: сформировать у обучающихся чёткое представление о системе габаритов на железнодорожном транспорте, изучить определения и виды габаритов, их назначение и параметры; научить различать габарит приближения строений, габарит подвижного состава и габарит погрузки.

Развивающая цель: развить пространственное мышление, способность анализировать взаимосвязь между размерами сооружений инфраструктуры и подвижного состава; сформировать умение применять габаритные нормы для оценки безопасности пропуска поездов и грузов.

Воспитательная цель: воспитать понимание личной ответственности за соблюдение габаритных норм как основы безопасности движения поездов, осознание дисциплинированности в выполнении технических требований и культуры безопасного труда на железнодорожном транспорте.

## 1. Для чего нужно понятие габарита

Железнодорожный транспорт — сложная техническая система, в которой по одним и тем же путям движется подвижной состав самых разных типов и размеров, а вдоль и над путями расположены сооружения: мосты, тоннели, платформы, опоры контактной сети, сигнальные устройства. Чтобы всё это «ужилось» вместе и не мешало друг другу, необходима единая система координат — система предельных контуров, в пределах которых должны находиться все элементы инфраструктуры и подвижного состава.

Габарит — это предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутри которого должны размещаться сооружения и устройства, а также подвижной состав и грузы, с обеспечением безопасного пропуска поездов.

Понятие габарита нужно для:

- обеспечения безопасного прохода поездов без касания элементов инфраструктуры;

- унификации размеров подвижного состава и сооружений;

- предотвращения аварий и крушений, вызванных нарушением габаритных норм;

- расчёта допустимых размеров грузов при перевозке на открытом подвижном составе;

- стандартизации проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожных объектов.

Габариты на железных дорогах Российской Федерации регламентируются ГОСТ 9238–2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений».

## 2. Виды габаритов: определения и примеры

### 2.1. Габарит приближения строений

Габарит приближения строений — предельное поперечное очертание, внутрь которого не должны заходить никакие части сооружений и устройств, расположенных вдоль железнодорожного пути, за исключением частей, предназначенных для непосредственного взаимодействия с подвижным составом (например, контактная подвеска, ударно-сцепные устройства).

Говоря простыми словами: это «коридор», внутри которого ничего постороннего быть не должно — путь свободен для прохода подвижного состава.

Примеры габаритов приближения строений:

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| С | Для путей, предназначенных только для пропуска подвижного состава без груза, выступающего за габарит |
| Сп | Для путей, по которым перевозятся грузы на промышленных предприятиях (с учётом габарита погрузки) |

Различают верхнее очертание (над уровнем головки рельса) и нижнее очертание (ниже уровня головки рельса, куда не должны опускаться части подвижного состава — например, детали ходовой части).

К сооружениям и устройствам, которые должны вписываться в габарит приближения строений, относятся: тоннели, мосты, платформы, опоры контактной сети, мачты светофоров, ограждения, путепроводы, здания, расположенные у путей, и т. д.

### 2.2. Габарит подвижного состава

Габарит подвижного состава — предельное поперечное очертание, в которое должен вписываться гружёный или порожний подвижной состав при нахождении на прямом горизонтальном пути и в кривых участках пути.

Этот силуэт — очертание, в пределах которого должны находиться все конструктивные элементы локомотива, вагона или моторвагонного подвижного состава. Если какая-то деталь выходит за это очертание — подвижной состав не допускается к эксплуатации.

Примеры габаритов подвижного состава:

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Т | Для подвижного состава, допускаемого к обращению по всем путям общей сети |
| Тц | Для цистерн и специализированных вагонов (увеличенная ширина верхней зоны) |
| Тпр | Для подвижного состава при перевозке грузов на открытом подвижном составе (совпадает с габаритом погрузки) |
| 1-Т | Универсальный габарит для основных типов локомотивов и вагонов |

Габарит подвижного состава всегда меньше габарита приближения строений — это заложено в саму систему для обеспечения безопасного зазора. Зазор необходим, потому что подвижной состав может качаться, наклоняться в кривых, иметь динамические перемещения.

### 2.3. Габарит погрузки

Габарит погрузки — предельное поперечное очертание, в которое должен вписываться груз вместе с подвижным составом при размещении его на открытом подвижном составе (платформы, полувагоны, транспортеры).

Простыми словами: если груз выступает за пределы этого очертания — он считается негабаритным, и его перевозка требует особых условий.

Примеры габаритов погрузки:

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| 1-Т (степень негабаритности) | Базовый контур — груз вписывается, негабаритности нет |
| Боковая негабаритность | Груз выходит за габарит в горизонтальной плоскости |
| Верхняя негабаритности | Груз выходит за габарит в верхней зоне |
| Нижняя негабаритность | Груз выступает ниже нормального уровня (редко, например на транспортерах) |
| Сверхнегабаритность | Груз выходит за габарит настолько, что требуется индивидуальный пропуск по маршруту |

Негабаритные грузы делятся на степени (1–6-я степень боковой, 1–3-я степень верхней), и чем выше степень, тем более жёсткие требования к пропуску: ограничение скорости, запрет встречного движения, отключение напряжения контактной сети.

## 3. Габарит на примере

Из схемы видно главное правило: габарит погрузки ≤ габарит подвижного состава < габарит приближения строений.

Зазор между габаритом подвижного состава и габаритом приближения строений обеспечивает безопасность при динамических колебаниях вагона (киловая качка, боковое относа, наклон в кривых), а также компенсирует неточности в содержании пути (допуски на содержание).

В кривых участках пути габарит расширяется: подвижной состав наклоняется при прохождении кривой, его концы и середина смещаются кнаружи и внутрь кривой. Поэтому на кривых предусматриваются дополнительные уширения габарита приближения строений, зависящие от радиуса кривой и длины подвижного состава.

Минимальные расстояния между осями железнодорожных путей

## 4. Габаритные ворота и габаритная планка

### Габаритные ворота

Габаритные ворота — это устройство в виде рамы (портала), установленное поперёк пути, с внутренним очертанием, соответствующим габариту приближения строений или габариту погрузки. Назначение ворот — визуально и практически проконтролировать, вписывается ли подвижной состав или груз в заданный габарит.

Где устанавливаются:

- перед погрузочно-разгрузочными фронтами — для проверки соответствия груза габариту погрузки перед отправлением;

- на выходе из депо и ремонтных предприятий — для проверки габарита подвижного состава после ремонта;

- перед тоннелями, мостами и другими сооружениями с уменьшенным габаритом — для контроля пропуска;

- на подходах к участкам с негабаритными ограничениями;

- на пограничных и подъездных путях предприятий.

Конструкция: обычно это металлическая рама с отбойными планками или шарнирно закреплёнными пластинами. Если подвижной состав или груз задевает пластину — она отклоняется, что сигнализирует о нарушении габарита. В современных системах могут применяться оптические или лазерные габаритные ворота, фиксирующие нарушение электронно.

### Габаритная планка

Габаритная планка — это узкая вертикальная пластина (или набор пластин), закреплённая на конструкции габаритных ворот или самостоятельно на столбике у пути, расположенная на расстоянии от оси пути, равном полуширине соответствующего габарита.

Назначение габаритной планки — показать предельное положение боковой поверхности подвижного состава или груза по горизонтали. Если при проходе вагона планка оказывается задетой — габарит нарушен.

Где устанавливаются:

- в составе габаритных ворот (по бокам и сверху);

- у мест погрузки грузов на открытом подвижном составе — для проверки ширины груза;

- на пути перед участками с ограниченной ширины (узкие тоннели, двухпутные участки с малым межпутьем);

- на предприятиях промышленного железнодорожного транспорта при формировании маршрутов с негабаритными грузами.

Габаритные планки могут выполняться откидными или шарнирными — при задевании они поворачиваются, не повреждая подвижной состав, но давая сигнал о нарушении. На автоматизированных пунктах вместо механических планок применяются оптические датчики.

Габаритная рама (часто её называют также габаритной рамой или контрольной рамой) — это устройство для проверки соблюдения габаритов на железнодорожном транспорте.

## Два основных вида габаритных рам и их назначение

- Контрольная рама — для перевозки негабаритных грузов.
Её устанавливают на вагоне (обычно на платформе или полувагоне), следующем перед или за негабаритным грузом. Размеры рамы повторяют контур груза, а задача — «прощупать» путь: если рама задевает какое-либо сооружение (опору, тоннель, платформу и т. п.), значит, и груз тоже заденет — и проезд невозможен.

При перевозке особо крупных и сверхнегабаритных грузов используют два контура в одной раме:

  - основной контур — соответствует габариту на прямых участках;

  - дополнительный контур — учитывает выносы груза в кривых (он чуть шире и выше), чтобы проверить, пройдёт ли груз в поворотах.

- Габаритная рама (как часть габаритных ворот) — для контроля габарита погрузки и подвижного состава.
Это жёсткая рама (портал) с откидными планками или цепями, очертание которой соответствует габариту погрузки либо габариту подвижного состава. Вагон или груз пропускают сквозь неё: если планки не отклоняются — габарит соблюдён.

## Где и как применяют

- На грузовых дворах, подъездных путях предприятий, у погрузочных фронтов — чтобы убедиться, что груз на платформе/полувагоне не выходит за габарит погрузки.

- При выпуске из депо, вагоноремонтных цехов, после модернизации — чтобы проверить, что подвижной состав не имеет выступающих деталей и вписывается в габарит подвижного состава.

- Для контроля габаритов приближения строений — иногда используют специальные рамы на дрезинах или вагонах: свободный проход рамы подтверждает, что сооружения не вторгаются в габарит.

- При перевозке негабаритных и сверхнегабаритных грузов — контрольная рама едет вместе с поездом, за ней наблюдают из локомотива; при задевании немедленно останавливают состав.

## Конструкция и принцип работы

Типичная габаритная рама состоит из:

- жёсткого каркаса (металлические балки, сваренные в П- или Н-образную раму);

- откидывающихся элементов (планки, цепи, шарнирные пластины) по контуру габарита — они реагируют на касание;

- маркировки и сигнальных элементов (яркая окраска, светоотражатели, иногда датчики).

Принцип простой: рама задаёт «виртуальную стенку» по контуру допустимого габарита. Любое касание — сигнал о нарушении. В современных системах механические планки заменяют оптическими датчиками и лазерными сканерами, но суть та же: проверка, что объект не выходит за установленные пределы.

## Отличие от габаритных ворот и габаритной планки

- Габаритные ворота — это стационарная рама на пути (например, у склада или на выезде из депо).

- Габаритная планка — отдельный элемент (чаще всего откидная пластина) либо часть ворот, либо самостоятельная метка у пути для быстрой проверки ширины/высоты.

- Контрольная (габаритная) рама бывает как стационарной (в составе ворот), так и подвижной (устанавливается на вагоне для сопровождения негабаритного груза) — это её ключевое отличие.

## Нормативная база и связь с ПТЭ

Применение габаритных рам и контроль габаритов регламентируются ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений» и правилами технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог. В ПТЭ прямо закреплена обязанность обеспечивать соблюдение габаритов при строительстве, ремонте и эксплуатации, а также при погрузке и перевозке грузов.

Учитывая ваш интерес к ПТЭ и организации работ на ЖД, важно: габаритная рама — один из практических инструментов, с помощью которого требования ПТЭ реализуются на практике: она превращает абстрактные нормы ГОСТ в наглядный и надёжный контроль безопасности движения.

## 5. Контрольные вопросы

- Дайте определение габарита приближения строений. Приведите примеры сооружений, которые должны вписываться в этот габарит.

- Чем габарит подвижного состава отличается от габарита погрузки?

- Объясните, почему габарит подвижного состава меньше габарита приближения строений. Что обеспечивает зазор между ними?

- Что такое негабаритный груз? На какие степени подразделяется боковая негабаритность?

- Для чего предназначены габаритные ворота и габаритная планка? Где они устанавливаются?

- Как изменяется габарит в кривых участках пути и почему?

## Краткие выводы

- Габаритная система — основа безопасности пропускания поездов и грузов по сети железных дорог.

- Три основных габарита — приближения строений, подвижного состава и погрузки — связаны строгим соотношением размеров и обеспечивают безопасный зазор между подвижным составом и сооружениями.

- Соблюдение габаритных норм контролируется как проектными и эксплуатационными расчётами, так и практическими устройствами — габаритными воротами и габаритными планками.

- Нарушение габаритов — одна из наиболее опасных неисправностей, которая может привести к аварии, поэтому контроль за габаритами ведётся на всех этапах: проектирования, строительства, эксплуатации и перевозки грузов.