ПривГУПС

Приволжский государственный университет путей и сообщений.

«ЗАЩИТА ДИЗЕЛЕЙ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ДИЗЕЛЕЙ, ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ ДИЗЕЛЕЙ.»

Выполнил: Колупаев Кирилл

Т-42грпуппа

Руководитель: Муравьев М.А.

Саратов, 2025 год

Содержание

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................3

ГЛАВА 1. Виды угроз для дизелей........................................................3

ГЛАВА 2. Способы защиты дизелей.....................................................3

ГЛАВА 3. Параметры защиты дизелей.................................................5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................8

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ......................................................................9

Введение.

Дизели являются важной частью многих промышленных и транспортных систем, обеспечивая надежное и эффективное питание для различных машин и механизмов. Однако, как и любое другое оборудование, дизели подвержены различным рискам, которые могут привести к их выходу из строя. В этом докладе мы рассмотрим основные способы защиты дизелей и параметры, которые необходимо учитывать при их защите.

ГЛАВА 1. Виды угроз для дизелей

Дизели могут подвергаться различным угрозам, включая:

• Механические повреждения: износ деталей, повреждения от внешних факторов.

• Температурные аномалии: перегрев или переохлаждение.

• Качество топлива: загрязнение топлива, использование некачественного дизельного топлива.

• Электрические сбои: проблемы с системой зажигания и электрооборудованием.

• Коррозия и загрязнение: воздействие агрессивных сред и отсутствие регулярного обслуживания.

ГЛАВА 2. Способы защиты дизелей

Для защиты дизелей используются различные способы, которые предотвращают повреждения в разных ситуациях: снижение давления масла, разнос, перегрев или короткое замыкание. Ниже приведены примеры таких способов.

От снижения давления масла.

Использование реле давления масла.

Например:

- РДМ1 — служит для остановки дизеля: при давлении масла ниже 1,6 кгс/см² контакты РДМ1 прекращают питание реле управления РУН, которое разрывает цепь питания катушки тягового электромагнита. Тяговый электромагнит отключается, прекращается подача топлива в цилиндры дизеля, и он останавливается.

- Реле РДМ2 — служит для сброса нагрузки: при снижении давления масла ниже 2,2 кгс/см² контакты РДМ2 размыкают цепь катушки контактора КВ, что приводит к снятию нагрузки.

- Реле РДМЗ — исключает проворот вала и пуск дизеля при давлении масла ниже 0,25–0,3 кгс/см².

От разноса.

- Использование предельного регулятора — он выключает подачу топлива и останавливает дизель при превышении допустимых чисел оборотов.

- Применение предохранительного устройства — оно перекрывает воздушный трубопровод, прекращает доступ воздуха в цилиндры и тем самым останавливает дизель. Например, на некоторых дизелях во впускном тракте установлена воздушная захлопка, закрывающаяся по сигналу от предельного выключателя.

- Установка воздушной заслонки — она помещается в систему впуска воздуха двигателя, чтобы закрытие заслонки немедленно лишало двигатель кислорода.

От перегрева.

Использование термореле - они контролируют недопустимый нагрев воды и масла, охлаждающих дизель в тяговом режиме. Например:

Реле ТРВ1 — при нагреве охлаждающей воды на выходе из дизеля до 96 °C срабатывает реле ТРВ1 и отключает реле РУ22, которое осуществляет сброс нагрузки.

Реле ТРМ — отключает реле РУ22 при нагреве масла на выходе из дизеля до 88 C.

От короткого замыкания.

Использование автоматических выключателей — они обеспечивают быстрое отключение цепи при коротком замыкании, предотвращая разрушение двигателя и возможный пожар. В зависимости от типа и модели автомата защиты он может использовать различные методы контроля и отключения питания: тепловую, электромагнитную или электронную защиту.

Важно: даже самая надёжная система защиты требует периодической проверки — необходимо регулярно контролировать корректность срабатывания устройств, проводить осмотр на предмет перегрева, износа и снижения чувствительности, а также тестировать работу датчиков, контактов и соединений.

ГЛАВА 3. Параметры защиты дизелей

Параметры защиты дизелей включают требования к устройствам защиты от превышения частоты вращения, пониженного давления масла, перегрева и превышения концентрации вредных веществ в выхлопных газах. Эти параметры закреплены в стандартах и технических условиях на двигатели конкретного типа.

Ниже приведены примеры требований и устройств защиты по разным параметрам.

Частота вращения

- Предельная частота вращения — максимальная расчётная частота вращения, которую может развивать дизель и приводимое им оборудование без риска повреждения.

- Устройство защиты — комбинация датчика вращения и исполнительных механизмов, которые управляют подачей топлива, впуском воздуха в дизель и системой зажигания при превышении установленной частоты вращения.

- Требования:

- Устройство защиты должно функционировать при всех режимах работы дизеля.

- При срабатывании устройство должно быть заблокировано в положении «Стоп», последующий пуск дизеля требует его разблокирования вручную (допускается для некоторых специальных применений — автоматическое разблокирование).

- Изготовитель дизеля должен указать метод и периодичность проверок функционирования устройства защиты.

Давление масла

Нормальное давление — на холостом ходу — примерно 2 бар (0,2 МПа), на высоких оборотах — от 4 до 7 бар. В руководствах по эксплуатации должны быть указаны параметры, соответствующие конкретной модели.

Устройства защиты:

- Датчики давления масла контролируют уровень давления в системе. При его падении ниже допустимого уровня подаётся звуковая и световая сигнализация. Если проблема не устранена, двигатель останавливается автоматически.

- Например, в некоторых случаях при падении давления масла ниже 0,05–0,06 МПа происходит остановка двигателя, при падении давления ниже 0,11 МПа — сброс нагрузки с двигателя.

Температура.

- Превышение температуры охлаждающей воды — причины: недостаточный поток воды (проблемы с насосами), засорение теплообменников, неисправность термостатов.

- Механизм защиты: температурные датчики контролируют температуру воды. При превышении установленного уровня сигнализация предупреждает оператора, а при критическом уровне возможна остановка двигателя.

- Устройство защиты: в некоторых случаях устанавливают температурное реле, которое при температуре охлаждающей воды более 90°С автоматически снимает нагрузку с дизеля.

Выхлопные газы.

Превышение концентрации вредных веществ в выхлопных газах — причины: перегрев масла, попадание топлива в масло, чрезмерный износ деталей.

Механизм защиты: устанавливаются датчики масляного тумана, которые фиксируют концентрацию паров масла. При превышении допустимого уровня подаётся сигнал, а двигатель автоматически останавливается.

Требования: предельные значения нормируемых показателей устанавливаются международными и национальными стандартами. Например, в Российской Федерации нормы и методы определения вредных выбросов судовых дизелей регламентируются ГОСТ Р 51249-99 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных веществ с ОГ. Нормы и методы определения» и ГОСТ Р 51250-99 «Двигатели внутреннего сгорания. Дымность отработавших газов. Нормы и методы определения».

Заключение

Защита дизелей — это комплексный процесс, включающий в себя множество методов и технологий. Правильный выбор способов защиты и учет основных параметров помогут значительно увеличить срок службы дизелей, снизить риск аварийных ситуаций и обеспечить их надежную работу в любых условиях. Регулярное техническое обслуживание и мониторинг состояния оборудования также играют ключевую роль в обеспечении его безопасности и эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

- Шиманский Р. А. «Исследование воздействия защитных покрытий поверхности камеры сгорания и внутреннего охлаждения на параметры дизеля» (диссертация, Ленинград, 1983). В работе рассматриваются, например, способы уменьшения теплоотвода из камеры сгорания, повышения термического сопротивления стенок и внутреннего охлаждения.

- Семёнов В. К. «Теплонапряжённость и долговечность цилиндро-поршневой группы судовых дизелей» (М., Транспорт, 1977, 182 с.).

- Защита дизеля — Студопедия

- ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ - Техническое обслуживание судовых дизелей

- disser_Chichilanov.pdf