ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Изучение порядка выключения стрелок  с сохранением и без сохранения пользования сигналами.

Цель работы: научиться вести необходимую техническую документацию по оформлению работ,  при  выключении стрелок  с сохранением и без сохранения пользования сигналами, работать с нормативными документами.

Раздаточный материал: Журнал осмотра (форма ДУ-46).

Краткие теоретические сведения

Выключение устройств СЦБ производится без сохранения пользования сигналами. В обоснованных случаях выключение стрелок может производиться с сохранением пользования сигналами.

Основанием для выключения стрелок с сохранением пользования сигналами является телеграмма, распоряжение или приказ первого заместителя начальника железной дороги.

Выключение устройств СЦБ, как правило, производится электромехаником СЦБ (а стрелок ключевой зависимости и электромонтером). При необходимости выключать устройства могут старшие электромеханики СЦБ, начальники участков производства, а также руководители дистанции СЦБ в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

При выключении с сохранением пользования сигналами централизованных стрелок, стрелок, оборудованных стрелочными контрольными замками, сохраняется возможность открытия светофоров по маршрутам, в которые входят выключенные устройства, и при этом обеспечивается контроль положения и замыкания всех стрелок, входящих в маршрут, кроме выключенных. Проверка фактического положения, закрепления и запирания выключенных стрелок производится порядком установленным в техническо-распорядительном акте (ТРА) железнодорожной станции. После такой проверки прием или отправление первого поезда по стрелке, выключенной с сохранением пользования сигналами, производится при запрещающем показании входного, выходного или маршрутного светофора, а последующих - по разрешающим показаниям этих светофоров (при этом на участках с автоблокировкой сигнальное показание зелёного огня на таких светофорах должно быть исключено) и со скоростью не более 40 км/ч.

Заявки на выдачу предупреждения об ограничении скорости движения до 40 км/ч подаются в соответствии с требованиями ПТЭ.

Места и способ исключения зелёного огня для каждой железнодорожной станции утверждаются начальником (его заместителем) дистанции СЦБ.

При выключении устройств СЦБ без сохранения пользования сигналами возможность открытия светофоров и замыкания поездных маршрутов, в которые входят выключенные устройства, исключается. На аппарате управления и контроля ДСП или ДНЦ (далее аппарат управления)*(1) контролируется положение всех стрелок и состояние участков пути*(2), кроме выключенных. Движение поездов по маршрутам, в которые входят выключенные устройства, производится при запрещающих показаниях светофоров. При этом проверка фактической свободности участка пути, положения, закрепления и запирания каждой стрелки в маршруте производится в порядке, установленном для этих случаев в Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации и в ТРА железнодорожной станции.

(Измененная редакция. Изм. от 15.12.2015 г.)

___________

*(1) Примечание: Под аппаратом управления подразумевается техническое средство обеспечивающее управление и контроль устройств СЦБ с одного рабочего места (автоматизированное рабочее место (АРМ), пульт, табло, маневровая колонка и др.).

*(2) Примечание: Под участками пути подразумеваются станционные пути, стрелочные и бесстрелочные участки оборудованные рельсовыми цепями и/или устройствами счета осей.

1.7. Выключение стрелок с сохранением пользования сигналами производится электромехаником СЦБ (а стрелок ключевой зависимости на железнодорожной станции - электромехаником СЦБ или электромонтером), с согласия старшего электромеханика СЦБ и по регистрируемому в Журнале выключений устройств СЦБ (далее - Журнал выключений) разрешению диспетчера дистанции СЦБ.

Во всех случаях разрешение на выключение стрелок с сохранением пользования сигналами должно передаваться через дежурного по станции.

Для обеспечения безопасности движения и контроля за действиями работников всех причастных хозяйств при выключении стрелок с сохранением пользования сигналами и производстве работ на станции должен присутствовать начальник железнодорожной станции или лицо его замещающее.

В пределах железнодорожной станции или района, управляемого одним дежурным по станции, разрешается одновременно выключать с сохранением пользования сигналами не более одной одиночной или двух спаренных стрелок. При этом стрелочный перевод с подвижным сердечником крестовины, оборудованный двумя или более электроприводами, считается как одна стрелка.

Если для ремонтных работ требуется выключить указанным способом большее число стрелок, то это может быть осуществлено с разрешения первого заместителя начальника железной дороги, с одновременным установлением порядка движения поездов и обеспечения безопасности движения поездов, назначения ответственных лиц за своевременное окончание работ и безопасность движения.

Запрещается выключать стрелку с сохранением пользования сигналами при нарушении механической связи между остряками.

Перед выключением стрелки из централизации с сохранением и без сохранения пользования сигналами она должна закрепляться и запираться:

если остряки отсоединяются от электропривода, ручного переводного механизма — на типовую скобу, закладку и навесной замок;

если остряки не отсоединяются от электропривода, ручного переводного механизма — на закладку и навесной замок.

Закрепление остряков стрелки (подвижного сердечника крестовины) в одном из крайних положений по указанию дежурного по станции производит работник службы пути, который должен сделать об этом запись в Журнале и передать дежурному по станции соответствующую телефонограмму. Запирание стрелки на закладку и навесной замок производит работник службы перевозок.

Ответственность за надежность закрепления остряков несет работник службы пути, а за правильность положения стрелки в заданном маршруте и надежность ее запирания на закладку и навесной замок — работник службы перевозок.

В дальнейшем, при переводе стрелки, о ее положении и закреплении дежурному по станции должен докладывать работник службы перевозок, при этом дополнительной записи работника службы пути в Журнале осмотра не требуются.

Выключение стрелки из централизации с сохранения пользования сигналами производится в следующем порядке:

Электромеханик СЦБ, имея разрешение на выключение стрелки, согласовав с дежурным по станции время начала работ, делает запись в Журнале осмотра (в этой записи указываются номер стрелки, цель и способ выключения, а также необходимость закрепления ее остряков и запирания стрелки);

2) дежурный по станции на основании записи электромеханика СЦБ устанавливает стрелку с пульта управления в требуемое положение, дает указание работнику службы перевозок о запирании ее на закладку и навесной замок, а работнику службы пути (при необходимости) — о закреплении остряков стрелки в том же положении (в то же положение дежурный по станции должен установить стрелочную рукоятку на пульте управления);

3) о закреплении остряков стрелки, если оно произведено, работник службы пути оформляет запись в Журнале осмотра или передает соответствующую телефонограмму дежурному по станции с последующей личной подписью в журнале;

4) получив сообщение от работника службы перевозок о том, что стрелка заперта и ее остряки закреплены в требуемом положении, дежурный по станции надевает на стрелочную рукоятку колпачок красного цвета (при кнопочном управлении стрелками колпачки надеваются на обе кнопки);

5) после этого в период, когда по выключаемой стрелке не производится  передвижений, дежурный по станции подписывается под текстом записи электромеханика СЦБ с указанием времени, тем самым, разрешая электромеханику СЦБ приступить к выключению стрелки;

Выключение стрелки с сохранением пользования сигналами производится путем установки электромехаником СЦБ вместо приборов, контролирующих её положение, специального приспособления - макета, который обеспечивает возможность открытия светофоров по маршрутам, в которые входит выключаемая стрелка.

6) электромеханик СЦБ обрывает контрольную цепь на месте включения макета, совместно с дежурным по станции убеждается в правильности ее выключения по отсутствию контроля положения стрелки на пульте управления и нулевому показанию амперметра при переводе стрелочной рукоятки;

7) после окончания проверки дежурный по станции дает указание работнику службы перевозок опустить заслонку электропривода вниз до упора, а электромеханик СЦБ приступает к выполнению работ;

8)убедившись, что выключение стрелки произведено правильно, электромеханик СЦБ изымает (при их наличии) контрольные лампочки (светодиодные индикаторы) над стрелочной рукояткой (кнопками), указывающие положение стрелки, или отключает их электрические цепи, затем делает в Журнале осмотра вторую запись о правильности выключения стрелки и изъятии (отключении) ламп (светодиодных индикаторов). Под этой записью расписывается дежурный по станции с указанием времени. Наличие этой подписи является для электромеханика СЦБ разрешением приступить к работе на выключенной стрелке.

Выключение стрелки из централизации без сохранения пользования сигналами производится в следующем порядке:

Электромеханик СЦБ, имея разрешение на выключение стрелки, согласовав с дежурным по станции время начала работ, делает запись в Журнале осмотра (в этой записи указываются номер стрелки, цель и способ выключения, а также необходимость закрепления ее остряков и запирания стрелки);

2) дежурный по станции на основании записи электромеханика СЦБ устанавливает стрелку с пульта управления в требуемое положение, дает указание работнику службы перевозок о запирании ее на закладку и навесной замок, а работнику службы пути (при необходимости) — о закреплении остряков стрелки в том же положении (в то же положение дежурный по станции должен установить стрелочную рукоятку на пульте управления);

3) о закреплении остряков стрелки, если оно произведено, работник службы пути оформляет запись в Журнале осмотра или передает соответствующую телефонограмму дежурному по станции с последующей личной подписью в журнале;

4) получив сообщение от работника службы перевозок о том, что стрелка заперта и ее остряки закреплены в требуемом положении, дежурный по станции надевает на стрелочную рукоятку колпачок красного цвета (при кнопочном управлении стрелками колпачки надеваются на обе кнопки);

5) после этого в период, когда по выключаемой стрелке не производится передвижений, дежурный по станции подписывается под текстом записи электромеханика СЦБ с указанием времени ,тем самым, разрешая электромеханику СЦБ приступить к выключению стрелки;

6) электромеханик СЦБ изымает предохранители или дужки из контрольной и рабочей цепей выключаемой стрелки, совместно с дежурным по станции убеждается в правильности ее выключения по отсутствию контроля положения стрелки на пульте управления и нулевому показанию амперметра при переводе стрелочной рукоятки;

7) после окончания проверки дежурный по станции дает указание  работнику службы перевозок опустить заслонку электропривода вниз до упора, а электромеханик СЦБ приступает к выполнению работ.

Правильное оформление записей в Журнале осмотра обеспечивает четкий порядок взаимодействия всех служб и безопасность движения поездов. Для этого необходимо строго соблюдать последовательность оформления записей с конкретной информацией для отдельных граф.

Порядок выполнения

1 Оформить записи в Журнале осмотра (форма ДУ-46) при техническом обслуживании и отказе устройств СЦБ (приложение 1). Для этого:

1.1. В графах 1 и 2 указать дату и точное время начала работ.

1.2. В графе 3 указать номер стрелки, цель и способ выключения, а также необходимость закрепления ее остряков и запирание стрелки. После оформления записи работник должен указать должность и поставить свою подпись.

Подпись дежурного по станции под текстом записи электромеханика СЦБ с  указанием времени является разрешением к выключению стрелочного перевода..

1.3. В графах 10 и 11 указать дату и время, когда обнаруженные неисправности, повреждения или отказы были устранены.

1.4. В графе 12 описать причины неисправности, повреждения или отказа, а также принятые меры. Работник, производивший их устранение, указывает свою должность и ставит подпись.

В графе 12 последнюю подпись с указанием точного времени ставит дежурный по станции, что говорит об устранении вышеуказанного повреждения или отказа устройств СЦБ.

Если работник вызывался для устранения неисправностей, дежурный по станции должен:

а) в графах 1 и 2 указать дату и время обнаружения неисправностей, повреждений или отказов;

б) вграфе3описатьобнаруженнуюнеисправность,повреждениеили отказ устройств;

в) в графах 4 и 5 указать дату и время, когда извещен соответствующий работник дистанции;

г) в графе 6 указать способ извещения (телеграммой, по телефону, лично, записью в Журнале осмотра);

д) в графах 7 и 8 указать дату и точное время прибытия соответствующего работника дистанции.

1.5. В графе 9 работник дистанции после прибытия и ознакомления с записью ДСП ставить свою подпись.

1.6. Далее последовательность оформления записей в Журнале осмотра(форма ДУ-46) соответствует вышеуказанным пунктам 1.3.-1.4.

Перед оформлением записей в Журнале осмотра (форма ДУ-46) внимательно изучить примеры оформления записей. Пример оформления записи в Журнале осмотра даны в приложении к ЦШ - 530.

Пример записи в журнале ДУ-46 о выключении стрелки с сохранением пользования сигналами:

17.09. (5) 10:50 Стрелка №8 выключена из централизации с включением макета, правильность выключения проверена. Контроль стрелки на аппарате управления и контроля исключён. Приём или отправление первого поезда производить по запрещающему показанию светофора, а последующих — по разрешающим показаниям светофоров, со скоростью не более 40 км/ч. 2

Пример записи о выключении стрелки без сохранения пользования сигналами:

10.08. (6) 13:35 Для замены повреждённых во время взреза тяги и электропривода, по согласованию с ШЧД (разрешение №34), стрелка №15 выключена из централизации без сохранения пользования сигналами. Перевод стрелки с аппарата управления и контроль положения исключены

Пример «описания причины повреждения»

«Стрелка №19 не давала контроля в плюсовом положении из-за нарушения контакта в автопереключателе. Контакты защищены. Стрелка проверена, работает нормально. ШН Тихонов. ДСП Петрова».

Содержание отчета

- Заполненный Журнал осмотра (форма ДУ-46).

- Описать порядок выключения стрелки из централизации   с сохранением и без сохранения пользования сигналами.

- Ответы на контрольные вопросы  (письменно).

- Вывод.

Контрольные вопросы:

- Работник какой службы производит закрепление остряков стрелки водном из крайних положений?

- Работник какой службы производит запирание стрелки на закладку и навесной замок?

- Каков порядок закрепления и запирания стрелок перед выключением их с сохранением и без сохранения пользования сигналами?

- Как электромеханик СЦБ указывает место производства работ в Журнале осмотра?

- Какие меры по обеспечению безопасности движения поездов указывают при оформлении записи в Журнале осмотра?

- Каков порядок выключения стрелки из централизации без сохранения пользования сигналами?

- Каков порядок выключения стрелки из централизации с сохранением пользования сигналами?

- Когда электромеханик СЦБ имеет право приступить к работам по выключению стрелки из централизации?

- Опишите действия ДСП при выключении стрелки из централизации без сохранения пользования сигналами.

- Объясните, как электромеханик СЦБ выключает стрелку из централизации.

- Как электромеханик СЦБ убеждается в правильности выключения стрелки без сохранения пользования сигналами.

- Перечислите основные работы на стрелочных переводах, выполняемые с выключением из централизации без сохранения пользования сигналами.

Литература

- Правила технической эксплуатации железных дорог;

- Инструкция по безопасности движения поездов при техническом обслуживании устройств СЦБ, ЦШ-530-11