В блочной маршрутной релейной централизации задание маршрутов осуществляется нажатием кнопок начала и конца маршрута. Для выполнения этих команд аппаратура подразделяется на наборную группу (маршрутный набор), исполнительную группу (схемы установки и размыкания маршрутов) и схемы управления и контроля напольными объектами.

Схемы наборной группы предназначены для реализации маршрутного способа управления стрелками и сигналами светофоров. Реле, находящиеся в блоках наборной группы, фиксируют действия дежурного по станции на аппарате управления и автоматизируют перевод стрелок по трассе маршрута и открытие светофоров.

Функции реле НГ:

1.- фиксируют и запоминают  действия персонала

2.- определяют категорию и направление маршрута

3.- выбирают трассу маршрута

4.- подают команду на перевод стрелок по маршруту

5.- проверяют соответствие положения стрелок командам на их перевод( пункту 4).

В наборной группе используются следующие типовые релейные блоки:

НПМ - управляет входным, выходным или маршрутным светофорами, маневровым светофора с участка пути за поездным светофором или маневровым светофором с пути, а также конечной кнопкой в поездном маршруте приема.

Назначение реле в блоке:

- НКН - поездное кнопочное, включается при нажатии кнопки светофора начала поездного маршрута;

- КН - начальное маневровое кнопочное, включается при нажатии кнопки светофора начала маневрового маршрута;

- ПП - поездное противоповторное;

- ОП - общее противоповторное для поездных и маневровых сигнальных реле;

- ВК - вспомогательное конечное поездное;

- ВКМ - вспомогательное конечное маневровое, определяет светофор до которого или за который набирается маневровый маршрут.

НМI - управляет одиночным маневровым светофором в горловине станции, а также вариантной кнопкой.

Назначение реле в блоке:

- НКН - кнопочное, включается при нажатии кнопки светофора начала маршрута;

- КН - кнопочное, включается при нажатии кнопки светофора конца маршрута;

- ВКМ - вспомогательное конечное маневровое, определяет светофор до которого или за который набирается маневровый маршрут;

- ВП - вспомогательное поездное, определяет набор поездного варианта маршрута;

- МП - маневровое противоповторное;

- АКН - автоматическое кнопочное, определяющее основной вариант маршрута и позволяющее набирать сложные маршруты нажатием только двух кнопок - начала и конца маршрута

НМIД - дополнительный к блоку НМI. Применяется один блок на каждые шесть блоков типа НМ-1.

В блоке находятся шесть реле К - повторителей кнопок.

НМIIП - управляет маневровым светофором из тупика или одним из светофоров, установленных в горловине в створе, или с участка пути.

Назначение реле в блоке:

- КН - маневровое кнопочное, включается при нажатии кнопки светофора начала маневрового маршрута;

- ВП - вспомогательное поездное, определяет набор поездного варианта маршрута;

- МП - маневровое противоповторное;

- ВКМ - вспомогательное конечное маневровое, определяет светофор до которого или за который набирается маневровый маршрут.

НМIIАП - управляет вторым маневровым светофором, установленным в горловине в створе или с участка пути

Назначение реле в блоке:

- КН - маневровое кнопочное, включается при нажатии кнопки светофора начала маневрового маршрута;

- ВП - вспомогательное поездное, определяет набор поездного варианта маршрута;

- МП - маневровое противоповторное;

- ВКМ - вспомогательное конечное маневровое, определяет светофор, до которого или за который набирается маневровый маршрут;

- К - повторитель маршрутной кнопки;

- АКН - автоматическое кнопочное, определяющее основной вариант маршрута и позволяющее набирать сложные маршруты нажатием только двух кнопок - начала и конца маршрута, а также набирать маневровые маршруты по светофору нажатием только двух кнопок.

НСО*2 - управляет одиночными стрелками. Устанавливается один блок на две одиночные стрелки.

Назначение реле в блоке:

- 1ПУ, 1МУ, 2ПУ, 2МУ - плюсовые и минусовые управляющие для включения пусковых цепей перевода стрелок по набираемому маршруту.

НСС - управляет спаренными стрелками.

Назначение реле в блоке:

- ПУ1, МУ1, ПУ2, МУ2 - плюсовые и минусовые управляющие для включения пусковых цепей перевода стрелок по набираемому маршруту;

- УК - угловое кнопочное, определяет возможность задания маршрута по минусовому положению съезда и исключает возможность задания маршрута по плюсовому положению стрелки.

НН - содержит комплект реле направлений, которые фиксируют род и направление движения.

Назначение реле в блоке:

- П - поездное в маршруте нечетного направления;

- О - поездное в маршруте четном направления;

- ПМ -маневровое в маршруте нечетного направления;

- ОМ - маневровое в маршруте четного направления;

- ВПМ - вспомогательное маневровое в маршруте нечетного направления;

- ВОМ - вспомогательное маневровое в маршруте четного направления.

БДШ - диодов, в котором находятся 20 диодов для развязки схем включения угловых кнопочных реле УК.

Полную схему наборной группы составляют из четырех цепей межблочных соединений:

1 - включение кнопочных реле НКН и КН;

2 - включение автоматических кнопочных реле АКН;

3 - включение управляющих стрелочных реле ПУ и МУ;

4 - схема соответствия для включения поездных и маневровых начальных реле с проверкой соответствия друг другу фактического положения стрелок и команды на их перевод.